# Isaac Lab MimicGen

Synthetic Manipulation Motion Generation

Technical Report

Project Documentation
Version 1.0
Date: 2026-02-03
Author: Claude Code (AI Assistant)

# Table of Contents

1. Project Overview - 개요

2. System Architecture - 시스템 구성

3. Development Environment - 개발 환경

4. Data Generation Pipeline - 데이터 생성 파이프라인

5. Problem Analysis - 문제 분석

6. Solution Implementation - 해결책 구현

7. Development Sessions - 개발 세션

8. Execution Guide - 실행 가이드

9. Results and Outputs - 결과물

10. Troubleshooting - 문제 해결

Appendix A: File Structure - 파일 구조

Appendix B: Command Reference - 명령어 참조

# 1. Project Overview

## 1.1 Introduction

Isaac Lab MimicGen은 NVIDIA Isaac Sim 시뮬레이터 기반의 로봇 매니퓰레이션 학습 데이터 합성 생성 프로젝트입니다. 소량의 인간 시연(demonstration) 데이터로부터 대량의 다양한 학습 데이터를 자동으로 생성하여 로봇 학습의 데이터 효율성을 높입니다.

## 1.2 Key Components

| Component | Description |
| --- | --- |
| Isaac Sim | NVIDIA의 물리 기반 로봇 시뮬레이터. GPU 가속 물리 엔진과 포토리얼리스틱 렌더링 제공 |
| Isaac Lab | Isaac Sim 위에서 동작하는 로봇 학습 프레임워크. 강화학습/모방학습 환경 제공 |
| MimicGen | 시연 데이터 증폭 시스템. 동작을 분해하고 재조합하여 다양한 변형 생성 |
| Franka Emika Panda | 7-DOF 협동 로봇 팔. 정밀한 매니퓰레이션 작업에 적합 |
| Docker Container | NVIDIA NGC의 공식 Isaac Lab 컨테이너로 재현 가능한 환경 구성 |

## 1.3 Project Goals

Jupyter 노트북의 AsyncIO 블로킹 문제 해결

Standalone 스크립트 방식의 데이터 생성 파이프라인 구축

생성 데이터의 로컬 저장 및 설정 가능한 생성 횟수 지원

재현 가능한 Docker 기반 실행 환경 구성

# 2. System Architecture

## 2.1 Overall Architecture

시스템은 Docker 컨테이너 내에서 실행되며, 호스트와 볼륨 마운트를 통해 데이터를 교환합니다. Isaac Sim이 물리 시뮬레이션을 담당하고, MimicGen이 데이터 증강을 수행합니다.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                      Host Machine                            │
│  ┌─────────────┐  ┌─────────────┐  ┌─────────────┐          │
│  │  datasets/  │  │   output/   │  │   scripts/  │          │
│  │  (HDF5)     │  │  (images)   │  │  (Python)   │          │
│  └──────┬──────┘  └──────┬──────┘  └──────┬──────┘          │
│         │                │                │                  │
│         └────────────────┼────────────────┘                  │
│                          │ Docker Volume Mount               │
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│                   Docker Container                           │
│  ┌───────────────────────┴───────────────────────┐          │
│  │              Isaac Sim Runtime                 │          │
│  │  ┌─────────────┐  ┌─────────────────────────┐ │          │
│  │  │  Isaac Lab  │  │      MimicGen           │ │          │
│  │  │  Framework  │◄─┤  Data Augmentation      │ │          │
│  │  └─────────────┘  └─────────────────────────┘ │          │
│  │  ┌─────────────────────────────────────────┐  │          │
│  │  │         Franka Robot Environment        │  │          │
│  │  │         (Cube Stacking Task)            │  │          │
│  │  └─────────────────────────────────────────┘  │          │
│  └───────────────────────────────────────────────┘          │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 2.2 Data Flow

| Stage | Process | Output |
| --- | --- | --- |
| 1. 입력 | annotated_dataset.hdf5 (10개 인간 시연 데이터) | → |
| 2. 처리 | MimicGen이 동작 분해 및 재조합 수행 | → |
| 3. 시뮬레이션 | Isaac Sim에서 물리 시뮬레이션 실행 | → |
| 4. 검증 | 성공/실패 판정 (큐브 스태킹 완료 여부) | → |
| 5. 출력 | generated_dataset.hdf5 + 렌더링 이미지 | Complete |

# 3. Development Environment

## 3.1 Requirements

| Requirement | Specification |
| --- | --- |
| OS | Ubuntu 20.04+ / Windows with WSL2 |
| GPU | NVIDIA RTX series (CUDA 11.x+) |
| Docker | Docker 20.10+ with NVIDIA Container Toolkit |
| Memory | 16GB+ RAM, 8GB+ VRAM |
| Storage | 50GB+ (Docker image ~30GB) |

## 3.2 Docker Configuration

프로젝트는 NVIDIA NGC의 공식 Isaac Lab 컨테이너를 사용합니다:

services:
  isaac-lab:
    image: nvcr.io/nvidia/gr00t-smmg-bp:1.0
    privileged: true
    network_mode: host
    environment:
      ACCEPT_EULA: Y
      MODE: ${MODE:-jupyter}
      NUM_TRIALS: ${NUM_TRIALS:-1}
    runtime: nvidia
    volumes:
      - ./datasets:/workspace/isaaclab/datasets
      - ./output:/workspace/isaaclab/output
      - ./launch.sh:/workspace/isaaclab/launch.sh
      - ./notebook/generate_data_standalone.py:...
    entrypoint: ["/workspace/isaaclab/launch.sh"]

## 3.3 Environment Variables

| Variable | Values | Description |
| --- | --- | --- |
| MODE | jupyter ¦ standalone | 실행 모드 선택 |
| NUM_TRIALS | 1, 5, 10, ... | 생성할 성공 데이터 수 |
| ACCEPT_EULA | Y | NVIDIA EULA 동의 |

# 4. Data Generation Pipeline

## 4.1 Pipeline Overview

MimicGen 파이프라인은 소량의 인간 시연 데이터를 분석하여 로봇 동작을 서브태스크로 분해하고, 이를 다양한 방식으로 재조합하여 새로운 학습 데이터를 생성합니다.

1. 데이터 로드: annotated_dataset.hdf5에서 10개의 인간 시연 데이터 로드

2. 동작 분해: 각 시연을 의미 있는 서브태스크(reach, grasp, lift, place)로 분해

3. 변형 생성: 초기 조건과 목표 위치를 변경하여 다양한 시나리오 생성

4. 시뮬레이션: Isaac Sim에서 생성된 동작 시퀀스 실행

5. 검증: 큐브 스태킹 성공 여부 판정

6. 저장: 성공한 시연을 HDF5 파일과 렌더링 이미지로 저장

## 4.2 Task: Cube Stacking

Franka 로봇이 테이블 위의 큐브를 집어서 다른 큐브 위에 쌓는 작업입니다. 이 작업은 단순해 보이지만 다음과 같은 도전적인 요소를 포함합니다:

정밀한 그리퍼 위치 제어

물체 접촉 시 힘 제어

불안정한 스태킹 상태 관리

다양한 큐브 초기 위치 대응

## 4.3 Output Data Structure

생성되는 HDF5 파일의 구조:

generated_dataset.hdf5
├── data/
│   ├── demo_0/
│   │   ├── actions          (N, 7) - 로봇 동작 명령
│   │   ├── obs/             관측 데이터
│   │   │   ├── joint_pos    (N, 7) - 관절 위치
│   │   │   ├── joint_vel    (N, 7) - 관절 속도
│   │   │   └── ee_pose      (N, 7) - 엔드이펙터 포즈
│   │   ├── states           (N, D) - 시뮬레이션 상태
│   │   └── initial_state    초기 상태
│   ├── demo_1/
│   └── ...
└── env_args                  환경 설정

# 5. Problem Analysis

## 5.1 Original Issue

Jupyter 노트북에서 Data Generation 셀을 실행하면 "[Trial 1/5] 시작..." 메시지 출력 후 무한 대기 상태에 빠지는 문제가 발생했습니다.

## 5.2 Root Cause Analysis

문제의 근본 원인은 AsyncIO 이벤트 루프 충돌입니다:

Jupyter 이벤트 루프: Jupyter는 내부적으로 asyncio 이벤트 루프를 사용하여 셀 실행 관리

Isaac Sim (Kit) 이벤트 루프: NVIDIA Kit 엔진도 자체 asyncio 이벤트 루프를 사용

충돌 지점: asyncio.get_event_loop()가 Kit의 루프가 아닌 새 루프를 반환

검증 실패: Kit의 async_engine에서 "assert events._get_running_loop() is self" 실패

## 5.3 Error Message

AssertionError: assert events._get_running_loop() is self

Traceback:
  File "omni/kit/async_engine/async_engine.py", line XX
    assert events._get_running_loop() is self
AssertionError

## 5.4 Failed Attempts

| Version | Approach | Result |
| --- | --- | --- |
| v1: 기본 asyncio 루프 | asyncio.new_event_loop() + run_until_complete() | __aenter__ 오류 |
| v2: 더미 락 클래스 | DummyAsyncLock으로 async with 지원 | AssertionError 지속 |
| v3: 공식 API 사용 | setup_async_generation(), env_loop() | 루프 충돌 지속 |
| v4: Kit 루프 직접 접근 | omni.kit.async_engine._loop 접근 | AttributeError |

# 6. Solution Implementation

## 6.1 Final Solution: v5

최종 해결책은 nest_asyncio 라이브러리와 Standalone 스크립트 방식의 조합입니다.

nest_asyncio.apply(): 중첩된 이벤트 루프를 허용하여 Jupyter와 Kit이 공존 가능

Standalone Script: Jupyter 대신 독립 Python 스크립트로 실행하여 환경 충돌 최소화

Official API: Isaac Lab의 setup_async_generation(), env_loop() 공식 함수 사용

Unbuffered Output: Python -u 플래그로 실시간 로그 출력

## 6.2 Core Code

# generate_data_standalone.py

# 1. nest_asyncio 적용 (가장 먼저!)
import nest_asyncio
nest_asyncio.apply()

# 2. Isaac Sim AppLauncher 초기화
from isaaclab.app import AppLauncher
app_launcher = AppLauncher(args_cli)
simulation_app = app_launcher.app

# 3. 환경 변수에서 생성 횟수 읽기
num_trials = int(os.environ.get("NUM_TRIALS", "1"))

# 4. 공식 API로 비동기 생성 설정
from isaaclab_mimic.datagen.generation import (
    setup_env_config,
    env_loop,
    setup_async_generation
)

async_gen = setup_async_generation(
    env=env,
    num_envs=args_cli.num_envs,
    input_file=args_cli.input_file,
    success_term=success_term,
    pause_subtask=args_cli.pause_subtask
)

# 5. 데이터 생성 실행
env_loop(
    env=env,
    env_action_queue=async_gen['action_queue'],
    shared_datagen_info_pool=async_gen['info_pool'],
    asyncio_event_loop=async_gen['event_loop']
)

## 6.3 Why nest_asyncio Works

nest_asyncio는 Python의 asyncio 이벤트 루프를 패치하여 이미 실행 중인 루프 내에서 또 다른 루프를 실행할 수 있게 합니다. 이를 통해 Jupyter의 루프와 Kit의 루프가 충돌 없이 공존할 수 있습니다.

# 7. Development Sessions

## 7.1 Session 1: AsyncIO Problem Resolution

Date: 2026-02-03

Objective: Jupyter 노트북의 Data Generation 블로킹 문제 해결

Activities:

문제 원인 분석 (Jupyter + Kit 이벤트 루프 충돌)

v1~v4 다양한 접근법 시도 및 실패

v5: nest_asyncio + 공식 API 조합으로 해결

Standalone 스크립트 방식 채택

Modified/Created Files:

generate_data_standalone.py (신규)

docker-compose.yml

launch.sh

Result: 데이터 생성 성공 (1회 시도, 1회 성공)

## 7.2 Session 2: Git Repository Setup

Date: 2026-02-03

Objective: NVIDIA 원본 저장소와 분리된 개인 저장소 설정

Activities:

origin을 upstream으로 변경 (NVIDIA 원본)

개인 저장소를 새 origin으로 설정

SSH 키 생성 및 GitHub 등록

첫 커밋 및 push

Modified/Created Files:

CLAUDE.md (신규)

work_log.txt (신규)

Result: GitHub 저장소 설정 완료

## 7.3 Session 3: Documentation & Visualization

Date: 2026-02-03

Objective: 프로젝트 문서화 및 시각화 자료 생성

Activities:

Three.js 기반 3D 애니메이션 HTML 생성

기술 문서 (DOCX) 작성

프로젝트 구조 및 파이프라인 시각화

Modified/Created Files:

project_visualization.html (신규)

Technical_Report.docx (신규)

Result: 시각화 및 문서화 자료 완성

## 7.4 Session 4: Standalone Mode Improvements

Date: 2026-02-03

Objective: Standalone 모드의 실용성 개선

Activities:

출력 데이터 로컬 저장 (볼륨 마운트 추가)

NUM_TRIALS 환경 변수 지원

컨테이너 재시작 방지 (docker compose run --rm)

pip 의존성 자동 설치 (nest_asyncio, toml)

Modified/Created Files:

docker-compose.yml

launch.sh

generate_data_standalone.py

Result: NUM_TRIALS=3 테스트 성공 (12회 시도, 3회 성공)

# 8. Execution Guide

## 8.1 Prerequisites

Docker 및 NVIDIA Container Toolkit 설치

NVIDIA GPU 드라이버 설치 (CUDA 11.x+)

Git clone 완료

## 8.2 Initial Setup

# 1. 프로젝트 클론
git clone https://github.com/scholarchoi-yjchoi/mimicgen.git
cd mimicgen

# 2. 필요한 폴더 생성 및 입력 데이터 복사
mkdir -p datasets output
cp samples/annotated_dataset.hdf5 datasets/

# 3. Docker 이미지 pull (최초 1회, ~30GB)
docker compose pull

## 8.3 Running Data Generation

기본 실행 (1회 생성):

MODE=standalone docker compose run --rm isaac-lab

다중 생성 (예: 5회 성공 목표):

MODE=standalone NUM_TRIALS=5 docker compose run --rm isaac-lab

Jupyter 모드 (기본):

docker compose up

## 8.4 Verifying Results

# 생성된 데이터 확인
ls -la datasets/
# expected: annotated_dataset.hdf5, generated_dataset.hdf5

# 렌더링 이미지 확인
ls -la output/
# expected: table_cam_normals/, table_cam_segmentation/, etc.

# HDF5 파일 내용 확인 (Python)
import h5py
with h5py.File('datasets/generated_dataset.hdf5', 'r') as f:
    print(list(f['data'].keys()))  # ['demo_0', 'demo_1', ...]

# 9. Results and Outputs

## 9.1 Test Results

| Metric | Value |
| --- | --- |
| 입력 데이터 | 10개 인간 시연 |
| 테스트 명령 | MODE=standalone NUM_TRIALS=3 docker compose run --rm isaac-lab |
| 총 시도 횟수 | 12회 |
| 성공 | 3회 |
| 실패 | 9회 |
| 성공률 | 25% |

## 9.2 Output Files

프로젝트 루트/
├── datasets/
│   ├── annotated_dataset.hdf5   (입력, 10개 시연)
│   └── generated_dataset.hdf5   (출력, N개 시연)
│
└── output/
    ├── table_cam_normals/
    │   ├── 0000.png
    │   ├── 0001.png
    │   └── ...
    ├── table_cam_segmentation/
    ├── table_high_cam_normals/
    └── table_high_cam_segmentation/

## 9.3 Rendered Images

각 성공 시연에 대해 다중 카메라 뷰의 렌더링 이미지가 생성됩니다:

Normals: 표면 법선 벡터 시각화 (RGB 인코딩)

Segmentation: 객체별 세그멘테이션 마스크

# 10. Troubleshooting

## 10.1 Container keeps restarting after completion

Cause: docker-compose.yml의 restart: unless-stopped 설정

Solution: docker compose run --rm 사용 (restart 정책 무시, 완료 후 컨테이너 삭제)

## 10.2 ModuleNotFoundError: nest_asyncio

Cause: Isaac Sim Python 환경에 nest_asyncio 미설치

Solution: launch.sh에서 pip install nest_asyncio 실행

## 10.3 Output data not saved to local

Cause: Docker 볼륨 마운트 미설정

Solution: docker-compose.yml에 datasets/, output/ 볼륨 마운트 추가

## 10.4 pip dependency resolver error

Cause: Isaac Sim 컨테이너 내 두 개의 Python 환경 충돌

Solution: 무시 가능 (시스템 Python과 Isaac Sim Python이 분리되어 있음)

## 10.5 GPU not detected

Cause: NVIDIA Container Toolkit 미설치 또는 설정 오류

Solution: nvidia-smi 확인, nvidia-container-toolkit 재설치

# Appendix A: File Structure

synthetic-manipulation-motion-generation/
├── docker-compose.yml          # Docker 서비스 정의
├── launch.sh                   # 컨테이너 엔트리포인트
├── CLAUDE.md                   # Claude Code 프로젝트 컨텍스트
├── work_log.txt                # 작업 로그
├── project_visualization.html  # 3D 시각화
│
├── notebook/
│   ├── generate_data_standalone.py  # Standalone 데이터 생성 스크립트
│   ├── generate_dataset.ipynb       # Jupyter 노트북
│   ├── app.py                       # Gradio 앱
│   ├── cosmos_request.py            # Cosmos API 클라이언트
│   ├── notebook_utils.py            # 유틸리티 함수
│   ├── notebook_widgets.py          # UI 위젯
│   └── stacking_prompt.toml         # 프롬프트 설정
│
├── datasets/
│   ├── annotated_dataset.hdf5       # 입력 (인간 시연)
│   └── generated_dataset.hdf5       # 출력 (생성 데이터)
│
├── output/
│   ├── table_cam_normals/           # 렌더링 이미지
│   ├── table_cam_segmentation/
│   └── ...
│
├── samples/
│   └── annotated_dataset.hdf5       # 원본 샘플 데이터
│
└── pip_overrides/                   # 패키지 오버라이드

# Appendix B: Command Reference

| Purpose | Command |
| --- | --- |
| Standalone 모드 실행 (1회) | MODE=standalone docker compose run --rm isaac-lab |
| Standalone 모드 실행 (N회) | MODE=standalone NUM_TRIALS=N docker compose run --rm isaac-lab |
| Jupyter 모드 실행 | docker compose up |
| 컨테이너 중지 | docker compose down |
| 로그 확인 | docker compose logs -f |
| 컨테이너 쉘 접속 | docker compose exec isaac-lab bash |
| 이미지 갱신 | docker compose pull |
| Git push | git push origin main |
| 원본 저장소 업데이트 | git fetch upstream && git merge upstream/main |